# Mục tiêu:

Giao tiếp được với LED 7 đoạn

# Tham khảo:

Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm, chương 4, 6

# Bài 1

- Kết nối 1 port của AVR vào header J34. Kết nối 2 chân port khác vào tín hiệu nLE0 và nLE1 trên header J82. Set jumper để cấp nguồn cho LED 7 đoạn

- Viết chương trình hiển thị số 1 lên LED 7 đoạn số 0

- Viết chương trình con DELAY_MS với thời gian theo ms được đưa vào thanh ghi R16 trước khi gọi hàm.

Ví dụ để tạo delay 100ms:

LDI R16, 100 CALL DELAY_MS

Kiểm tra chương trình này bằng cách dùng nó để tạo xung 100Hz trên một chân port, dùng oscilloscope để kiểm tra.

- Viết chương trình chớp nháy LED 7 đoạn số 0 (hiển thị số 1) sau mỗi khoảng thời gian 250ms.

- Viết chương trình chớp nháy LED7 đoạn số 0 sau mỗi 40 ms. Giải thích sự khác nhau ở câu d và e

# Bài 2

- Giữ nguyên kết nối như ở bài 1. Viết chương trình tuần tự xuất số 1 ra LED0 trong vòng 40ms, sau đó xuất số 2 ra LED1 trong 40ms, số 3 ra LED2 trong 40ms, số 4 ra LED3 trong 40ms và lặp lại. Quan sát hiện tượng, mô tả và giải thích.

- Giảm thời gian hiển thị từ 40ms xuống 10ms. Quan sát hiện tượng và giải thích.

# Bài 1

- Trả lời các câu hỏi

  - Để có tần số quét là 50Hz, một LED sẽ sáng 1 lần trong bao lâu?

  - Giải thích cách tính trong chương trình con DELAY_MS

- Mã nguồn và chú thích

# Bài 2

- Trả lời các câu hỏi

- Để có tần số quét 25Hz khi quét 4 LED thì một cột LED sáng trong bao lâu?

- Mã nguồn chương trình cho câu a với chú thích

- Mã nguồn chương trình cho câu b với chú thích