# Mục tiêu:

Hiểu cách giao tiếp LCD

Hiểu cách giao tiếp phím đơn

Hiểu cách chống rung phím

# Tham khảo:

Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm, chương 1, 2 ,6

# Bài 1

- Kết nối một PORT của AVR vào J33 (Header điều khiển LCD) trên kit thí nghiệm.

- Dùng các chương trình mẫu trong tài liệu hướng dẫn thí nghiệm, viết chương trình khởi động LCD và xuất lên LCD như sau. (XX là số nhóm)

TN VXL-AVR Nhom: XX

# Bài 2

- Kết nối 1 switch đến 1 chân port của AVR, kết nối module BAR LED đến 1 port của AVR, kết nối LCD đến 1 port của AVR

- Viết chương trình đếm số lần nhấn nút và xuất kết quả ra barled, đồng thời xuất ra LCD (không chống rung)

- Thêm tính năng chống rung phím vào chương trình

- Thực hiện chương trình, nhấn/nhả nút và quan sát kết quả

# Bài 1

- Trả lời các câu hỏi

- LCD phân biệt command và data bằng cách nào?

- Ngoài cách đọc bit BUSY, còn cách nào để đảm bảo là LCD rảnh khi gửi dữ liệu/command?

- Mô tả kết nối trên kit thí nghiệm.

- Mã nguồn chương trình với chú thích

# Bài 2

- Trả lời các câu hỏi

- Hiện tượng gì xảy ra khi không chống rung phím

- Mô tả cách kết nối trên kit thí nghiệm

- Mã nguồn chương trình không chống rung phím và chú thích

- Mã nguồn chương trình có chống rung và chú thích